编码器选型指南：

| TOC | — | C | — | 1000 | M | — | 15 | F | — |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∣ |  | ∣ |  | ∣ | ∣ |  | ∣ | ∣ |  | ∣ |
| 基本型号 |  | A:主体30轴径4 |  | 脉冲数 | A:A |  | 5:5V | L:2631驱动 |  | 定制编号 |
|  |  | B:主体40轴径6 |  |  | B:A,B |  | 7:5-12V | F:推拉输出 |  |  |
|  |  | BH:主体40盲孔8 |  |  | M:A,B,Z |  | 9:5-24V | C:NPN输出 |  |  |
|  |  | BG:夹紧法兰主体44轴径6 |  |  | W:A,B,L |  | 12:12V | P:PNP输出 |  |  |
|  |  | CH:主体46盲孔6 |  |  |  |  | 15:12-24V | E:电压输出 |  |  |
|  |  | CK:主体48轴内径8 |  |  |  |  | 24:24V | T:7272驱动 |  |  |
|  |  | C:主体50轴径8 |  |  |  |  | 26:5-30V | D:7273驱动 |  |  |
|  |  | CL:主体50通孔8配轮子 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D:主体60轴径5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DW:碗型法兰主体60轴径6 |  | 举例： TOC-C-1000M-15F |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DG:夹紧法兰主体60轴径6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DF:方法兰主体60轴径8 |  | 实心轴编码器 主体φ50轴径φ8 1000脉冲 A.B.Z 三 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DK:主体60通孔12 |  | 路信号 12-24V 推拉输出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E:主体58轴径10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EH:主体58盲孔12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EF: 方法兰主体58轴径15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F: 方法兰主体58软轴径15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N:主体70轴径8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T:主体80轴内径30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2T:主体100轴内径45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

手脉手提类选型指南：

| TOC | 1474 | — | G | — | 100 | B | — | 05 | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∣ | ∣ |  |  |  | ∣ | ∣ |  | ∣ | ∣ |
| 基本型号 | 600:主体60手脉 |  | (01):白色 |  | 脉冲数 | B:A、B |  | 05:5V | L:驱动输出 |
|  | 800:主体80手脉 |  | 02:黑色 |  |  |  |  | 12:12V | E:电压输出 |
|  | 1260:简易手提 |  | G:弹簧电缆 |  |  |  |  | 24:24V | F:推拉输出 |
|  | 1469:普通手提 |  |  |  |  |  |  |  | C:NPN输出 |
|  | 1474:标准手提 |  |  |  |  |  |  |  |  |

选型注意事项:

1  旋转编码器是集机、电、光精密技术于一体的高新技术结晶，通过光电转换，可将输出的角位移、角速度等机械量转换成相应的电脉冲以数字量输出。

2  订购编码器时，请详细注明所选的型号、出线方式、脉冲数、电源电压、信号输出方式，并注意所选型号的机械尺寸是否满足您的安装要求，如有特殊要求请注明。

3  每转输出脉冲数应根据下列公式选择：

编码器每转对应的位移量（长度、角度）

每转输出脉冲数（P/R）=  ———————————————————

设计分辨率

输出形式:

F - 推挽输出                               E - 电压输出

C - 集电极开路                              L- 长线驱动

输出波形：

C，E，F型                   L 型

安装使用注意事项:

1  光电编码器属于高精密仪器，安装时严禁敲击和摔打碰撞。安装或使用不当会影响编码器的性能和使用寿命。

2  编码器实心轴与外部联接应避免刚性联接，而应采取弹性联轴器、尼龙齿轮或同步带联接。

3  编码器空心轴与客户端应是间隙配合，不能过紧或过松，严禁敲打装入

4  应保证编码器与用户输出轴的不同轴度＜0.20mm，两轴线的偏角＜1.5°。    60×F×1000

5  不要超过极限转速，如超过极限转速信号会丢失。编码器的极限转速Nmax=——————— r/min (F为编码器的频响，L为光栅刻线数)                                                L

6  不要将编码器的信号输出线与动力线绕在一起或同一管道传输，也不宜在配线盘附近使用，以防干扰。

环境参数：

1  工作温度：定义为可使编码器产生符合在参数说明中规定的信号时的环境温度范围。

2  储存温度：定义为在编码器不通电情况下，不导致编码器功能丧失的环境温度范围。

3  防尘、防水IP等级：

| 0 | 无防尘 |  | 0 | 无防护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘颗粒50mm |  | 1 | 对垂直滴水的防护 |
| 2 | 防尘颗粒12.5mm |  | 2 | 对偏垂直方向15的滴水的防护 |
| 3 | 防尘颗粒2.5mm |  | 3 | 对偏垂直方向60的喷溅水的防护 |
| 4 | 防尘颗粒1.0mm |  | 4 | 对全方位喷溅水的防护，防止水的直接侵入 |
| 5 | 防尘保护 |  | 5 | 对全方位低压喷溅水的防护 |
| 6 | 防尘认证 |  | 6 | 对高压喷溅水的防护 |

欧姆汉系列旋转编码器系统配接速查表

日本：

配接日本安川变频器:(616G5 PGB2卡,676G3 PGB卡)

推荐编码器型号:    □□□-600M-15F 或□□□-1024M-15F

工作电压: DC 12V                   输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z(其中Z信号不用)

配接日本安川变频器:(616G5 PGX2卡)

推荐编码器型号:   □□□-600M-5L 或□□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%               输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定      输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

配接日本富士变频器:(VG5 )

推荐编码器型号:    □□□-600M-15F 或□□□-1024M-15F

工作电压: DC 15V                   输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z(其中Z信号不用)

配接日本三菱变频器:( FR-A5AP卡)

推荐编码器型号:     □□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%              输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

英国：

配接英国统一变频器:(CT )

推荐编码器型号:    □□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%             输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定    输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

德国：

配接德国KEB变频器:(F4 )

推荐编码器型号:     □□□-600M-5L 或□□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%              输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

配接德国MICO变频器:(340 )

推荐编码器型号:    □□□-1024M-15F

工作电压:  DC ±15V或15V            输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定      输出信号:A,B,Z

配接德国MICO交流调速器:(330 )

推荐编码器型号: □□□-300M-15F

工作电压: DC ±15V或15V             输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定      输出信号:A,B,Z

配接德国伦茨(LENZE)变频器:

推荐编码器型号: □□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%              输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

配接德国西门子(SIEMENS)矢量控制变频器:(本机)

推荐编码器型号:   □□□-1024M-15F

工作电压:  DC 15V                 输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定    输出信号:A,B,Z

配接德国西门子(SIEMENS)通用控制器:(配DT1接口板)

推荐编码器型号:   □□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%            输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定   输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

配接法国施耐德（SCHNEIDER）异步电机变频器:

推荐编码器型号: □□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%           输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定  输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

配接阿部勃( ABB )矢量控制变频器:(NTAC-02脉冲编码器接口模块)

推荐编码器型号:   □□□-1024M-15F

工作电压: DC 15V 或 DC 24V         输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z

配接丹佛丝( VLT5000系列 )变频器:

推荐编码器型号: □□□-1024M-15F

工作电压: DC 24V                   输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定     输出信号:A,B,Z

配接美国（AB ）变频器:（跳线设置5V）

推荐编码器型号: □□□-1024M-5L

工作电压: DC 5V ±10%             输出形式: RS 422 长线驱动(L型)

结构形式可根据安装要求自行选定    输出信号:A,B,Z,/A,/B,/Z

中国：

配艾默生（EMERSON）变频器:

推荐编码器型号: □□□-1024M-15F

工作电压: DC 24V                输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定  输出信号:A,B,Z

北京图捷TJ9000Z变频器：

推荐编码器型号: □□□-600M-15F 或□□□-1024M-15F

工作电压: DC 12V                输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定  输出信号:A,B,Z(其中Z信号不用)

桂林四达科技ST-2000变频器：

推荐编码器型号: □□□-1024M-15F

工作电压: DC ±15V或15V          输出形式: 推拉输出(F型)

结构形式可根据安装要求自行选定   输出信号:A,B,Z

以上的推荐表供选型时参考，选型时请核对调速系统参数。如有疑问请向本公司技术部查询。

注1： 不在以上之例的调速系统需配用编码器时，请向本公司提供系统对编码器的参数要求。

注2:  编码器结构形式由客户根据安装要求从产品样本中选定，编码器分解度由客户根据系统要求自行选择。

注3: 关于电缆：客户在设计系统时，为了提高抗干扰能力请尽可能选用标准电缆。编码器信号电缆应尽量远离变频器的动力电缆。

无锡欧姆汉科技有限公司技术部

2013.01